Поставщик:

ООО «Грандэнергопроект»

Россия, г. Москва

Ул. Правды д. 8, корпус 27

Телефон: +7 (499) 500- 97- 88

Светильник встраиваемый точечный светодиодный

Verluisant Constructor

Паспорт, совмещённый с гарантийным талоном

Светильник «Verluisant Constructor»

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Светодиодный светильник разработан для внутреннего освещения.

1.2 Светильники  соответствуют  классу  защиты  1  от  поражения  электрическим  током  по ГОСТ 12.2.007.0.

1.3 Вид климатического исполнения ТВ по ГОСТ 15150, температура окружающего воздуха при эксплуатации должна составлять от +1 до плюс 40°С, а среднегодовое значение относительной влажности – 75% при температуре 15°С.

1.4 Светодиодный модуль по степени защиты согласно ГОСТ 14254 соответствует группе IP20.

1.5 Основные технические характеристики представлены в таблице 1. Заявленные в таблице данные могут изменяться в пределах ±10%.

|  | Verluisant Constructor |
| --- | --- |
| Напряжение питания переменного тока, В | 195- 265 B (АС) |
| Частота питающей сети, Гц | 50/60Hz |
| Индекс цветопередачи (CRI), Ra | ≥97 |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | менее 5% |
| Потребляемая мощность не более, Вт | 10 Вт |
| Светоотдача, лм/вт | ≥ 90 |
| Цветовая температура, К | 3000/4000 К |
| Угол рассеивания, град. | 45 |
| Габаритные размеры, мм | Ф85*В80, вырез Ф75 мм |
| Масса, кг | 0,38 |
| Температура эксплуатации, °С | От плюс 1 до плюс 40 |
| Вид климатического исполнения | ТВ |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Степень защиты светодиодного модуля | IP 20 |

1.6 Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

1.7 В части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам светильники относятся к группе условий эксплуатации М1 в соответствии с ГОСТ 17516.1.

1.8    Светильники  соответствуют  требованиям    ТР  ТС  004/2011:  СТБ  IEC  60598-1-2008 (IEC  60598-1:2008),  ГОСТ  IEC  60598-2-1-2011,  СТБ  МЭК  60598-2-5-2012,  ГОСТ  IEC  62031-2011, а  также  ТР  ТС  020/2011:  СТБ  ЕН  55015-2006  (EN  55015:2000);  СТБ  IEC  61547-2011(IEC 61547:2009); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008) ; ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004);  СТБ  МЭК  61000-4-5-2006  (IEC  61000-4-5:2005);  ГОСТ  30804.4.11-2013  (IEC 61000-4-11:2004);  СТБ  IEC  61000-4-8-2011  (IEC  61000-4-8:2009);  ГОСТ  30804.3.2-2013  (IEC 61000-3-2:2009)  ;  ГОСТ  30804.3.3-2013  (IEC  61000-3-3:2008).  Безопасность  конструкции  светильников соответствует ГОСТ 12.2.007.0,  а также комплекту конструкторской документации.

1.9 Светильник «Verluisant Constructor» представляет собой тип- светильник для встраиваемого монтажа.

Материалы корпуса: Алюминий, оптический поликарбонат.

Цвет: белый/черный.

2. Общий вид и габаритные размеры

Рисунок 1

2.1 В комплект поставки изделия входят:

светильник.......................1 шт.;

крепление …………………….1 шт.;

паспорт.............................1 экз.;

упаковка...........................1 шт.

3. Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

3.1 Заявляемый производителями компонентов срок службы светильников составляет 50 000 часов. Указанные ресурсы, срок службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

3.2 Гарантии изготовителя:

3.2.1 Изготовитель гарантирует соответствие светильника указанным техническим характеристикам при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки, хранения и монтажа.

3.2.2 Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 60 месяцев.

3.2.3 При выявлении неисправностей в течение гарантийного срока производитель обязуется осуществить ремонт или замену изделия бесплатно.  Гарантийные обязательства  выполняются только при условии соблюдения правил  установки и эксплуатации изделия. Гарантийные обязательства не выполняются производителем при:

- наличии механических, термических повреждений оборудования или его частей;

- наличии следов самостоятельного вскрытия прибора и/или нарушении защитной маркировки;

- поломках, вызванных  неправильным  подключением  светильника;  перенапряжением  в электросети более чем указано в Таблице 1; стихийными бедствиями.

При обнаружении вышеописанных нарушений ремонт производится на платной основе по действующим на момент обращения к производителю расценкам.

ВНИМАНИЕ!

НАРУШЕНИЕ ПЛОМБЫ ПРИВЕДЁТ К СНЯТИЮ ИЗДЕЛИЯ С ГАРАНТИИ.

4 Правила и условия безопасной эксплуатации

4.1 Не реже одного раза в год следует проверять надёжность токопроводящих и заземляющих контактов.

4.2 В процессе эксплуатации светильников следует соблюдать правила техники безопасности при работе с электроустановками.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1) ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВЕТИЛЬНИК БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ;

2)  ПРОВОДИТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ;

3) ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ СВЕТИЛЬНИКИ С ПОВРЕЖДЁННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПРОВОДОВ И МЕСТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ;

4) ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДИММИРУЮЩИМ УСТРОЙСТВАМ, КРОМЕ ТЕХ, КОТОРЫЕ РЕКОМЕНДОВАНЫ ПРЕДПРИЯТИЕМ-ИЗГОТОВИТЕЛЕМ.

5 Правила монтажа и условия эксплуатации

5.1 В процессе подготовки светильника к эксплуатации следует проверить комплектность светильника и его внешний вид. Светильник визуально должен быть без повреждений.

5.2. Подсоединить сетевые провода к клеммной колодке драйвера светильника, спрятать блок питания в запотолочное пространство, закрепить светильник в монтируемое отверстие.

Светильник готов к эксплуатации.

5.3. Включить светильник в сеть.

5.4 Схема подключения светильника отображена на рисунке 5.

Рисунок 2 Монтажная схема подключения светильника

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Характер неисправности | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Светильник не зажигается | Плохой контакт соединения проводов | Обеспечить хороший контакт |
|  | Неверное подключение проводов | Проверить правильность соединения |
|  | Отсутствие напряжения в сети | Проверить питающую сеть и обеспечить нормальное напряжение |
| Горят не все светодиоды | Неисправность светильника | Обратиться к поставщику |
| Внимание! Все работы производить при обесточенной электросети |  |  |

6 Правила хранения

6.1 Упакованные светильники следует хранить под навесами или в помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе. Окружающий воздух должен иметь температуру от плюс 1 до плюс 45°С и относительную влажность 75% при температуре 15°С (среднегодовое значение). Необходимо исключить присутствие в воздухе кислотных и щелочных примесей, вредно влияющих на светильники.

6.2 Высота штабелирования не должна превышать 1м.

7 Транспортирование

7.1 Светильники  в  упакованном  виде  должны  транспортироваться  либо  в  контейнерах, либо закрытым видом транспорта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

В ЦЕЛЯХ СОБЛЮДЕНИЯ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ СВЕТИЛЬНИКОВ  ПРИ  ПЕРЕВОЗКЕ,  ПОГРУЗКЕ  И  ВЫГРУЗКЕ,  НЕОБХОДИМО СЛЕДОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ МАНИПУЛЯЦИОННЫХ ЗНАКОВ.

8 Утилизация

8.1 По истечении срока службы светильники необходимо разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и утилизировать как бытовые отходы. Светильники с истекшим сроком службы  относятся  к  V  классу  опасности  отходов  (практически  неопасные  отходы)  в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов РФ от 15.06.2001 года № 511.

9 Гарантийный талон

Дата продажи   ________________________________________

Продавец  ____________________________________________

Штамп торгующей организации                                                 М.П

Подпись продавца                               _______________

Дата установки  ________________________________________

Установщик  ___________________________________________

ФИО, подпись установщика  _____________________________

10 Контактная информация

По вопросам предоставления сервисного обслуживания просьба обращаться в офис компании «Грандэнергопроект».

## Контактные данные:

## 125040, Россия, Москва, ул.  Правды, 8, к. 27. Телефон: +7 (499) 500- 97- 88

## Email: zasvetis@grandenergoproject.ru